الاهتزازات الكهربائية الحرة

مقدمة :

- الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفة

Ec=12×q2c

- الطاقة الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة

EL=12×L i2

- التوتر الكهربائي بين لبوسي المكثفة

UC=qc

- شدة التيار الكهربائي

i= dqdt=(q)t'

- من الرياضيات

-sinθ=cos(θ+π2)

+sinθ=cosθ-π2

............................................

- دارة الاهتزاز الكهربائي

س1) يوضح الشكل المجاور دارة اهتزاز كهربائي    المطلوب :

1- فسر ماذا يحدث عند وصل القاطعة بالنقطة  (1)

تشحن المكثفة فتختزن طاقة كهربائية

2- فسر ماذا يحدث عند وصل القاطعة بالنقطة  (2)

تتفرغ شحنة المكثفة عبر الوشيعة ونميز ثلاث أشكال  للتفريغ حسب قيمة المقاومة الأومية

- المقاومة الأومية صغيرة

يكون التفريغ دوري متناوب (( باتجاهين ))

متخامد تتناقص فيه سعة الاهتزاز حتى تنعدم

(( ونقول أن الاهتزازات حرة متخامدة لأنها لا تتلقى طاقة من المولد))

ويكون زمن التفريغ  T0  ثابت ويدعى شبه الدور لأن سعة الاهتزاز متناقصة

- المقاومة الأومية مهملة (( حالة مثالية ))

يكون التفريغ دوري متناوب جيبي غير متخامد سعة الاهتزاز تبقى ثابتة

......................................

- المقاومة الأومية كبيرة جداً

يكون التفريغ لا دوري غير متناوب ( باتجاه واحد) متخامد بشدة سعة الاهتزاز تتناقص دفعة واحدة وتنعدم

....................................................

(R – L – C ) دارة حرة مهتزة متخامدة

( L – C ) دارة حرة مهتزة غير متخامدة

( R – L ) ليست دارة مهتزة

( R – C ) ليست دارة مهتزة

.....................................................

ثانياً ص 136

R – C  ليست دارة مهتزة

لأن طاقة المكثفة الكهربائية تضيع حرارياً في R

بفعل جول ولا يوجد ذاتية  L  لإعادة شحن

المكثفة من جديد

.........................

عندما تكون R  كبيرة جداً

لأن طاقة المكثفة تضيع حرارياً في  R  بفعل جول فتتناقص سعة الاهتزاز دفعة واحدة وتنعدم

لأن طاقة المكثفة الكهربائية Ec  تضيع حرارياً في R   بفعل جول

الدراسة التحليلية للدارة R – L – C

س2) لنشكل دارة كهربائية تحتوي على التسلسل

وشيعة (r - L ) ومكثفة مشحونة سعتها C

ومقاومة R0      كما في الشكل

المطلوب :

r+R0=R
i=qt'
(i)t'=qt"

اكتب عبارة التوتر بين طرفي كل جزء في الدارة ثم استنتج المعادلة التي تصف اهتزاز الشحنة فيها

UDA=0  لإهمال مقاومة أسلاك التوصيل

UAB=L(i)t'+ri التوتر بين طرفي الوشيعة

UBE=R0i          التوتر بين طرفي المقاومة

UED=qc            التوتر بين لبوسي المكثفة

UAB+UBE+UED+UDA=0
Lit'+ri+R0 i+qc=0
L(i)t'+r+R0i+qc=0

لكن

L(q)t"+R(q)t'+1c q=0

L(q)t"+R(q)t'+1c q=0

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تصف اهتزاز الشحنة الكهربائية في الدارة  R – L – C

حالة خاصة : باهمال المقاومة R0

L(q)t"+1c q=0

معادلة تفاضلية تصف اهتزاز الشحنة

في الدارة ( L - C)

....................................

س3) في الدارة الحرة المهتزة الغير متخامدة انطلاقاً من المعادلة التفاضلية    
Lqt"+1c q=0

المطلوب : استنتج العلاقة المعبرة عن دور التفريغ المهتز  (( علاقة طومسون ))

Lqt"+1c q=0
qt"=-1L.c q      *

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل

حلاً جيبياً من الشكل :

q=qmaXcos⁡(ω0t+ φ)
i=qt'=-ω0qmaX sinω0t+ φ
qt"=-ω02qmaXcos⁡(ω0t+ φ)
qt"=-ω02 q

بالمقارنة مع  *

ω02=1L c     ⇒ ω0=1L c>0

T0=2πω0=2π1L c

T0=2πL . c

علاقة طومسون

حيث :

T0 : الدور الخاص للاهتزازات الكهرباائية الحرة

الغير متخامدة   ( s)
L  : ذاتية الوشيعة ( H )

C : سعة المكثفة ( F	)

........................................

الرقم= L تغير×cتغير
T0'=الرقم . T0          f0'=1الرقم f0
ω0'=1الرقم ω0

...........................................

T0'=الرقم . T0

c'                        أو                       L'

c'=الرقم مربع .c               L'=الرقم مربع .L

.........................................

f0'=الرقم . f0

c'                        أو                       L'

c'=1الرقم مربع .c                    L'=1الرقم مربع .L

.............................................................

أولاً ص 135 :

..............

..............

..............................................................

- عبارة شدة التيار الكهربائي في الدارة المهتزة

س4) تتألف دارة اهتزاز كهربائي من مكثفة مشحونة ووشيعة مهملة المقاومة نغلق الدارة والمطلوب :

1) اكتب تابع الشحنة بشكله العام مع شرح

دلالات الرموز والواحدات

2) بين كيف يصبح تابع الشحنة وتابع شدة التيار المار في الدارة باعتبار مبدأ الزمن لحظة اغلاق الدارة

3) ارسم المنحنيات البيانية لكل من الشحنة والشدة بدلالة الزمن ، ماذا تستنتج

1) q=qmaXcos⁡(ω0t+ φ) عام

q  (c )  : الشحنة اللحظية

qmaX  c : الشحنة العظمى

ω0 (rad.s-1) : النبض الخاص

t  ( s)  : الزمن

φ ( rad) : الطور الابتدائي

⁡(ω0t+ φ) ( rad) : طور الحركة في اللحظة  t

⇒

2) مبدأ الزمن لحظة اغلاق الدارة

t=0                          qmaX=qmaXcos⁡φ          
     q=qmaX                 cosφ=1

⇒  φ=0 rad

مختزل  q=qmaXcos⁡(ω0t)

ⅈ=qt'=-ω0qmaXsinω0t
ⅈ=ω0qmaXcosω0t+π2
i=ImaX cos(ω0t+π2)

بالمقارنة بين q    و  i    نجد أن

تابع الشدة متقدم بالطور عن تابع الشحنة بمقدار   π2     ( ترابع متقدم )

.........................................

3)

نجد أنه

- عندما تكون شحنة المكثفة عظمى ينعدم تيار الوشيعة  وبالعكس

- تابع الشدة على ترابع متقدم بالطور على تابع الشحنة

.........................................

تبادل الطاقة بين المكثفة والوشيعة

س5) كيف يتم تبادل الطاقة بين المكثفة والوشيعة في الدارة (L – C ) خلال دور واحد ( ثانياً ص 136)

- في الربع الأول من الدور

- تتناقص شحنة المكثفة تدريجياً حتى تنعدم

- يزداد تيار الوشيعة حتى يصبح أعظمي في نهاية الربع الأول من الدور

- فتختزن الوشيعة طاقة كهرطيسية عظمى EL=12LImaX2

- في الربع الثاني من الدور

- يتناقص تيار الوشيعة تدريجياً حتى ينعدم

- تزداد شحنة المكثفة تدريجياً حتى تصبح عظمى في نهاية الربع الثاني من الدور

- فتختزن المكثفة طاقة كهربائية عظمى Ec=12×qmaX2C

- في النصف الثاني من الدور

تتكرر عمليتي الشحن والتفريغ ولكن باتجاه معاكس نظراً لتغير شحنة اللبوسين

......................................

عملية التفريغ  EL ←  Ec

عملية الشحن  ← EL    Ec

........................................

الطاقة الكلية في الدارة المهتزة  L-C

س6) أثبت أن طاقة دارة L – c

مقدار ثابت ( ثانياً : 3 ص 136)

E=EL+Ec
E=12Lⅈ2+12q2c
E=12Lω02qmax2sin2ω0t+12qmax2ccos2ω0t

لكن      ω02=1L c

Lω02=1c⟸

نعوض

E=12qmax2csin2ω0t+cos2ω0t

E=12qmax2c=const

لكن  ImaX=ω0qmaX ⇐  qmaX=ImaXω0

=ImaXL . c

E=12LImaX2=const

نعوض

E=12CUmaX2

لكن

qmaX=C UmaX  ⇐

..............................................

طرق حل مسألة الدارة المهتزة

التوتر بين لبوسي المكثفة (v)

(c)

0

شحنة المكثفة

(c)

0

1) المكثفة

سعة المكثفة (F)

(c)

0

- بدء الزمن لحظة اغلاق الدارة

2) ذاتية الوشيعة   H  L

L=4π×10-7 N2sl
L=10-7 l'2l

3) الدارة المهتزة

- الدور الخاص    s      T0

T0=2πL c

T0=1f0              T0=2πω0

نعزل المجهول

L=T0240 C                                    C=T0240 L

(s)  ←T0=  λ→m          v →m.s-1

- التواتر الخاص    HZ    fo

fo=ω02π       fo=12πL c      fo=1T0

fo=vλ

- النبض الخاص   rad .s-1     ω0

ω0=2πT0      ω0=2πf0       ω0=1Lc

- التوابع الزمنية

عام   q=qmaXcos⁡(ω0t+ φ)

بدء الزمن لحظة اغلاق الدارة ((لحظة وصل المكثفة المشحونة بالوشيعة))

⇒

t=0                    qmaX= qmaX cosφ

q=qmaX           cosφ=1
                     φ=0 rad

مختزل  q=qmaXcos⁡(ω0 t)

ⅈ=qt'=-ω0qmaXsinω0t
ⅈ=ω0qmaXcosω0t+π2
i=ImaX cos(ω0t+π2)

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

- الشحنة العظمى qmaX  c

qmaX=C.UmaX

- الشدة العظمى  A   ImaX

ImaX=ω0  qmaX 
=2πf0qmaX

المسألة 1 ص 136

1)        f0= ?

c=qU= 5×10-7  50 =10-8 F
L=10-7 l'2l
L=10-7 25610-1=256×10-6  H
f0=12πL C
=12π256×10-6×10-8
=132π×10-7= 105 HZ

........................................

ImaX=?(2
ImaX=ω0qmaX

=2πf0qmaX
    =2π×105×5×10-7=π×10-1 A

.....................................................

المسألة 2 ص 136

c=?
T0=λv=2003×108=23×10-6   s

T0=2πL c
c= T0240 L=49×10-1240×10-7
   =19×10-6 F

......................................................

المسألة 3 ص 136

qmaX=?  (1
qmaX=C.UmaX                                         
   =2×10-5×6=12× 10-5   C

2) عند وصل القاطعة بالنقطة 2 تتفرغ شحنة المكثفة عبر الوشيعة ونميز ثلاث أشكال للتفريغ حسب قيمة المقاومة الاومية

مثل السابق

..........................................................

المسألة 4 ص 137

Ec= ?            qmaX=?  (1
qmaX=C.UmaX
qmaX=10-12×10+3=10-9  C
EC=12qmax2c=12×10-1810-12=5×10-7  J
......................................

2- a) تتفرغ شحنة المكثفة عبر الوشيعة ويكون التفريغ دوري متناوب جيبي غير متخامد

b)   f0= ?

f0= 12πL C 
=12π16×10-3×10-12
=1216×10-14
=18×107
=125×104   HZ

...............................

c)  عام q=qmaXcos⁡(ω0t+ φ)

t=0                    qmaX= qmaX cosφ

q=qmaX           cosφ=1
                     ⇒   φ=0 rad

مختزل  q=qmaXcos⁡(ω0t)

ⅈ=qt'=-ω0qmaXsinω0t
ⅈ=ω0qmaXcosω0t+π2
i=ImaX cos(ω0t+π2)

ω0=2πf=2π×18×107=π4×107 rad.s-1

ImaX=ω0qmaX
=π4×107×10-9=π4×10-2  A
q= 10-9 cos(π4×107t)
i=π4×10-2cos(π4×107t+π2)

...........................................

المسألة الخامسة ص137

1)     qmaX=?
qmaX=C.UmaX
qmaX=10-12×103=10-9  c

i=?                ω0=?     f0=?     (2 
f0=12πL C
    =12π10-3×10-12=5×106 HZ

ω0=2πf0
       =2π×5×106
       =π×107 rad.s-1

ImaX=ω0qmaX
           =π×107×10-9
           = π×10-2  A

i=ImaX cos(ω0t+π2)
i= π×10-2cos(π×107t+π2)

……………………………………………

التيار المتناوب الجيبي

- التيار الكهربائي :

ينتج التيار الكهربائي عن حركة الالكترونات الحرة وشكل هذه الحركة يحدد نوع التيار

1- التيار المستمر(( المتواصل))  DC

تكون حركة الالكترونات باتجاه واحد ويكون التيار ثابت الشدة والجهة مع الزمن

مصدره ( البطارية ، المدخرة )

2- التيار المتناوب ( AC)

تكون حركة الالكترونات اهتزازية باتجاهين وتتغير جهته وشدته مع الزمن بشكل دوري وله عدة أشكال 
مصدره (( تيار المدينة ))

جيبي                      منشاري

مثلثي

...............................

التفسير الالكتروني للتيار الكهربائي

وإمكانية تطبيق قوانين أوم على الدارات

س1) فسر الكترونياً نشوء التيار الكهربائي المتواصل

ينشأ التيار المتواصل عن الحركة الاجمالية للإلكترونات الحرة في اتجاه واحد من الكمون المنخفض الى الكمون المرتفع وذلك بتأثير الحقل الكهربائي الثابت المتولد عن التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الدارة

..........................................

س2) فسر الكترونياً نشوء التيار المتناوب الجيبي وما هما شرطا تطبيق قوانين أوم للتيار المتواصل على دارة تيار متناوب جيبي

- ينشأ التيار المتناوب الجيبي عن الحركة الاهتزازية للإلكترونات الحرة

- حول مواضع وسطية

- وبسعة صغيرة جداً من رتبة الميكرومتر

- ويكون تواتر هذه الحركة مساوياً لتواتر التيار

- تنشأ هذه الحركة عن  E  المتغير بالقيمة والجهة الذي ينتشر بجوار الناقل بسرعة الضوء

- ينشأ E   عن  U  المتغير بالقيمة والإشارة المطبق بين طرفي الدارة

شرطا تطبيق قوانين أوم على دارة تيار متناوب جيبي

1) الدارة قصيرة بالنسبة لطول الموجة

2) تواتر التيار المتناوب الجيبي صغير

..............................................

- طول موجة التيار المتناوب الجيبي

λ=Cf
f=50 HZ   المدينة تيار أجل من
λ=3×10850=6×106   m

..........................................

- ملاحظة :

تهتز الالكترونات الحرة بالنبض الذي يفرضه المولد على الدارة لذلك تسمى هذه الاهتزازات بالاهتزازات الكهربائية القسرية

أولا  7156

................................................

- مصطلحات التيار المتناوب الجيبي

| التيار ( الشدة ) |  |
| --- | --- |
| i=ImaX cos(ωt+φ1) | اللحظي الزمني |
| ImaX | الاعظمي |
| Ieff=ImaX2 | المنتج الفعال |

φ=φ2-φ1    فرق الطور بين التوتر والتيار

|  | التوتر |
| --- | --- |
| اللحظي الزمني | u=UmaX cos(ωt+φ2) |
| الاعظمي | UmaX |
| المنتج الفعال | Ueff=UmaX2 |

...................................................

القيم المنتجة للتيار المتناوب الجيبي

ان كل تيار متواصل يكافئ التيار المتناوب الجيبي حرارياً لأن الاستطاعة الحرارية لا تتعلق بجهة التيار وتعطى بالعلاقة :

P=R i2

- الشدة المنتجة ((الفعالة))   Ieff

هي شدة تيار متواصل يعطي كمية الطاقة الحرارية نفسها التي يعطيها التيار المتناوب عند مروره في الناقل الأومي نفسه خلال الفاصل الزمني نفسه

- التوتر المنتج (( الفعال ))  Ueff

هو توتر تيار متواصل يقدم الطاقة الحرارية نفسها التي يقدمها التوتر المتناوب عند تطبيقه بين طرفي الناقل الأومي نفسه خلال الفاصل الزمني نفسه

الاستطاعات في التيار المتناوب الجيبي

1) الاستطاعة اللحظية : P

هي جداء التوتر اللحظي  u  في الشدة اللحظية

P=u.i

تتغير هذه الاستطاعة من لحظة الى أخرى لأن كلاً من  u و   i    تابعان جيبيان للزمن

2) الاستطاعة المتوسطة المستهلكة Pavg

هي معدل الطاقة الكهربائية المقدمة للدارة نتيجة

مرور تيار كهربائي فيها

Pavg=E∆t=Ieff.Ueff cosφ

3) الاستطاعة الظاهرية   PA

هي أكبر قيمة للاستطاعة المتوسطة المستهلكة وتساوي جداء الشدة المنتجة في التوتر المنتج

PA=Ieff.Ueff

- عامل استطاعة الدارة

هو نسبة الاستطاعة المستهلكة الى الاستطاعة الظاهرية

الاستطاعة عامل=PavgPA
                  =Ieff.Ueff cosφIeff.Ueff
                  =cosφ

.............................

- أولاً : الوصل على التسلسل

- ملاحظات الدارات المتسلسلة

1) عناصر أي دارة متسلسة هي ثلاث على الأكثر

a) مقاومة أومية  (Ω)

- التوتر اللحظي uR=R.i

- التوتر المنتج  
UeffR=R.Ieff

- تابع الوتر اللحظي

uR=RImaXcos(ωt)

- الممانعة  XR=R

- الطور   φR=0

- فرينل

توافق بالطور

- حرارياً  PavgR=RIeff2

b) ذاتية (( وشيعة مهملة المقاومة ))   ( H )

r=0/L

- التوتر اللحظي       uL=L(i)t'

- التوتر المنتج        UeffL=ω.L.Ieff

- تابع التوتر اللحظي :

uL=ω.L ImaXcos⁡(ωt+π2)

- الممانعة ردية  XL=ω . L

- الطور         φL=π2

- فرينل                                  ترابع متقدم

- تستهلك لا    PavgL=0

( C المكثفة          ( F)

- التوتر اللحظي    uC= qC

- التوتر المنتج   UeffC=1ω.CIeff

- تابع التوتر اللحظي

uC=1ω.CImaXcos⁡(ωt-π2)

- الممانعة اتساعية  XC=1ω.C

- الطور φC=-π2

- فرينل                            ترابع متأخر

تستهلك لا    PavgC=0

| عنصر وحيد X | أكثر من عنصر Z |
| --- | --- |
| XR=R | Z=R2+XC2 |
| r=0, L XL=ω .L | r/L Z=r2+XL2 |
| XC=1ω C | Z=(R+r)2+(XL-XC)2 |

2) اذا احتوت الدارة على أكثر من

- مقاومة نعتبرها مقاومة مكافئة

Req=R1+R2+R3

- ذاتية نعتبرها ذاتية مكافئة

Leq=L1+L2+L3

- مكثفة نعتبرها مكثفة مكافئة

1Ceq=1C1+1C2+1C3

..................................

3) شدة التيار التي يعطيها المنبع ثابتة لجميع عناصر الدارة ومحور الطور هو محور التيار

i                          ويكون تابع التيار بالشكل المختزل

i=ImaX cos(ωt)

................................

4) التوتر بين طرفي المنبع يساوي مجموع التوترات بين أطراف عناصر الدارة

كتوابع جيبية  U=U1+U2+U3

كأشعة فرينل

UmaX=UmaX1+UmaX2+UmaX3

Ueff=Ueff1+Ueff2+Ueff3

..........................................

5) قانون أوم

UmaX=الممانعة . ImaX

Ueff=الممانعة .Ieff

6) المقاومة                            Ω

تسلك المقاومة الأومية السلوك نفسه في حال التيار المتناوب والتيار المتواصل

مستمر   U=R I
متناوب   Ueff=XR.Ieff
                                           XR=R  لكن

...................................

7) الوشيعة

هي مقاومة وذاتية على التسلسل التوتر بين طرفيها

U=L (i)t'+r i

- في حال التيار المتواصل

تسلك الوشيعة سلوك مقاومة أومية فقط

i=I=const
(i)t'=0⟹    U=r I

- في حال التيار المتناوب

تسلك الوشيعة سلوك مقاومة وذاتية معاً ممانعتها

Z=r2+XL2

وفي حال كانت مقاومتها مهملة تسلك سلوك ذاتية فقط ممانعتها ردية   XL=ω . L

8) المكثفة                    ( F)

- في حال التيار المتواصل

لا تسمح المكثفة بمرور التيار المتواصل

أعط تفسيراً علمياً

بسبب وجود العازل بين لبوسيها

XC=1ω C=12πf.C
XC=∞  ⇐  f=0    متواصل

- في حال التيار المتناوب

تسمح المكثفة بمرور التيار المتناوب ولكن تعرقله

4  ص 156

تسـمح ُ المكثِّفـةُ بمـرور تيار مُتنـاوٍب  جيبـي َ عنـد ِ وصـل َ لبوسـيها بمأخـذ هـذا التيِّـار ُ المتنـاوِب ولكنَّهـا تعرقـل هـذا المرور.

لأن الالكترونات الحرة التي يسبب مأخذ التيار اهتزازها تشحن لبوسي المكثفة خلال ربع دور بشحنتين متساويتين ومن نوعين مختلفين ، دون أن تخترق عازلها ثم تتفرغان في ربع الدور الثاني وفي النوبة الثانية (( الربعين الثالث والرابع )) تتكرر عمليتي الشحن والتفريغ مع تغير شحنة اللبوسين ولكن تعرقله بسبب الحقل الكهربائي الناتج عن شحنتها

............................................

- بعض الدارات المتسلسلة

1- مقاومة أومية فقط

س3) دارة تيار متناوب جيبي تحوي مقاومة أومية فقط يمر فيها تيار متناوب جيبي يعطى بالعلاقة

i=ImaX cos(ωt)

المطلوب :

1- استنتج التابع الزمني للتوتر اللحظي بين طرفي المقاومة وأوجد الممانعة

2- أوجد العلاقة بين القيم المنتجة ثم ارسم شعاع فرينل لهذه الدارة

3- ناقش علاقة الاستطاعة المتوسطة المستهلكة ثم ارسم الخط البياني لمخطط ضابط الطور

1- XR= ?             UR=?

UR=Ri
=R ImaX cos(ωt)

UR=UmaXR cos(ωt)

UmaXR=R  ImaX

بالمقارنة مع قانون أوم

UmaXR=XR ImaX

XR=R

ممانعة المقاومة

..........................................

2) القيم المنتجة                          فرينل

UmaXR2=R ImaX2
UeffR=R Ieff

بالمقارنة بين تابع التوتر وتابع التيار نجد أن   φR=0 أي المقاومة تجعل التوتر بين طرفيها على توافق بالطور مع التيار

............................................                  RaVgR=?  (3 ضابط الطور

PavgR=UeffRIeff cos( φR) 
                                           cos( φR)=1

PavgR=R Ieff Ieff
PavgR=R Ieff2

أي الطاقة تصرف في المقاومة حرارياً بفعل جول

................................................

2- ذاتية فقط (( وشيعة مهملة المقاومة ))

........................................................

س4) دارة تيار متناوب جيبي تحوي ذاتية فقط يمر       فيها تيار متناوب جيبي يعطى بالعلاقة

i=ImaX cos(ωt)

المطلوب :

1) استنتج التابع الزمني للتوتر اللحظي بين طرفي الذاتية واوجد الممانعة

2) أوجد العلاقة بين القيم المنتجة ثم ارسم شعاع فرينل لهذه الدارة

3) ناقش علاقة الاستطاعة المتوسطة المستهلكة فيها  ثم ارسم مخطط ضابط الطور

1) XL=?                         uL

uL=L it'
=- ω .L ImaX sin(ωt)
= ω .L ImaX cos(ωt+π2)

=UmaXLcosωt+π2

UmaXL= ω .L ImaX

بالمقارنة مع قانون أوم

UmaXL=XL ImaX

XL=ω . L

ممانعة الذاتية  (( ردية الوشيعة ))

................................................

2) القيم المنتجة                      فرينل

UmaXL2=XL ImaX2
UeffL=XL Ieff

بالمقارنة بين تابع التوتر وتابع التيار

نجد أن    φL=π2

أي الوشيعة تجعل التوتر المطبق بين طرفيها على ترابع متقدم بالطور عن التيار

3) PavgL=?                       ضابط الطور

أولا: 2 ص 156

PavgL=UeffLIeffcosφL
φL=π2⟹cosφL=0
⟹PavgL=0

أي أن الذاتية ((وشيعة مهملة المقاومة)) لا تستهلك طاقة لأن الاستطاعة المتوسطة المستهلكة فيها معدومة فهي تختزن الطاقة على شكل طاقة كهرطيسية خلال ربع دور ثم تعيدها على شكل طاقة كهربائية خلال ربع الدور الذي يليه

3- مكثفة فقط

.............................................................

س5) دارة تيار متناوب جيبي تحوي مكثفة فقط يمر فيها تيار متناوب جيبي يعطى بالعلاقة :

i=ImaX cos(ωt)

المطلوب :

1) استنتج التابع الزمني للتوتر اللحظي بين طرفي المكثفة وأوجد الممانعة

2) أوجد العلاقة بين القيم المنتجة ثم ارسم شعاع فرينل لهذه الدارة

3) ناقش علاقة الاستطاعة المتوسطة المستهلكة فيها ثم ارسم مخطط ضابط الطور

1) uc ?                               XC=?

uc=qC

إيجاد  q

i=dqdt ⟹dq=i dt

نكامل الطرفين

dq=i dt
q=ImaX cos(ωt) dt
=ImaX cos(ωt) dt
=1ω ImaX sinωt
uc=qC=1ω C ImaX sinωt
= 1ω C ImaX COSωt-π2
uc=UmaXC COSωt-π2

UmaXC=1ω C ImaX

بالمقارنة مع قانون أوم

UmaXC=XC ImaX

XC=1ω C

ممانعة المكثفة (( اتساعية المكثفة ))

2) القيم المنتجة                           فرينل

UmaXC2=XC  ImaX2
UeffC=XC Ieff

بالمقارنة بين تابع التوتر وتابع التيار نجد أن

φC=- π2

أي المكثفة تجعل التوتر المطبق بين طرفيها على ترابع متأخر بالطور عن التيار

................................................

3)  PavgC=?              ضابط الطور

أولا: 1 ص 156

PavgC=UeffC IeffcosφC
φC=-π2⟹cosφC=0
⟹PaVgC=0

أي المكثفة لا تستهلك طاقة فهي تختزن الطاقة على شكل طاقة كهربائية خلال ربع دور ثم تعيدها كهربائية خلال ربع الدور الذي يليه

4 – مقاومة وذاتية  R – L

أو وشيعة لها مقاومة r L

i=ImaX cos(ωt)

Ueff=UeffR+UeffL

التوتر متقدم

بالطور عن التيار

بمقدار φ

Ueff2=UeffR2+ UeffL2
= R2Ieff2+ XL2 Ieff2
 Ueff2= R2+ XL2Ieff2

Ueff=R2+ XL2  Ieff

بالمقارنة مع قانون أوم

Ueff=Z  Ieff

نجذر

Z= R2+ XL2

- عامل الاستطاعة

cosφ=UeffRUeff=R Ieff Z Ieff=RZ

- ملاحظة : في حالة الوشيعة نستبدل R  بـ  r    فتصبح الممانعة

Z= r2+ XL2

.........................................

5- مقاومة ومكثفة  ( R – C)

i=ImaX cos(ωt)

Ueff=UeffR+UeffC

التوتر متأخر

بالطور عن

التيار بمقدار φ

..........................................................

6 – مقاومة وذاتية ومكثفة   R – L – C

i=ImaX cos(ωt)

Ueff=UeffR+UeffL+UeffC

نميز ثلاث حالات

1) UeffL>UeffC
XL  Ieff> XC  Ieff
XL > XC

اتساعية المكثفة >  ردية الوشيعة

أي الدارة ذات ممانعة ذاتية مكافئة

التوتر متقدم بالطور

عن التيار بمقدارφ

Ueff2=UeffR2+(UeffL-UeffC)2

= R2Ieff2+ (XL  Ieff-XC  Ieff)2
 =R2+(XL-XC)2 Ieff2
Ueff=R2+(XL-XC)2  Ieff

بالمقارنة مع قانون أوم

Ueff=Z   Ieff

Z=R2+(XL-XC)2

................................................

2) UeffL<UeffC 
 XL  Ieff<XC  Ieff

XL<XC

اتساعية المكثفة < ردية الوشيعة

أي الدارة ذات ممانعة سعوية مكافئة

التوتر متأخر بالطور عن التيار بقدار φ

...............................................

3-   UeffL=UeffC

XL  Ieff=XC  Ieff

XL=XC

أي الدارة في حالة تجاوب كهربائي (( طنين ))

التوتر على توافق بالطور مع التيار

.................................................

- ملاحظة :

يمكن أيضاً تمثيل الممانعات باستخدام انشاء فرينل حصراً في الوصل على التسلسل

مثال دارة         R – L – C

1) XL>XC

Z=XR2+(XL-XC)2=R2+ω L-1ω C2
cosφ=RZ

2) XL<XC

Z=R2+(XC- XL)2=R2+XL-XC2

..............................................

3)  XL=XC

Z=XR=R

.................................................

- يتحقق في الطنين ما يلي :

- XL=XC

ممانعة المكثفة = ممانعة الذاتية

(( اتساعية المكثفة )) = (( ردية الوشيعة))

- φ=0

أي التوتر على توافق بالطور مع التيار

- cosφ=1

عامل الاستطاعة يساوي الواحد

(( أكبر مايمكن))

- Pavg=Ueff Ieff

الاستطاعة المتوسطة المستهلكة أكبر ما يمكن (( أو تساوي الاستطاعة الظاهرية))

- Z=R

الممانعة أصغر ما يمكن

- Ieff=UeffR

الشدة المنتجة أكبر ما يمكن

- Ueff= UeffR

التوتر المنتج بين طرفي المنبع يساوي التوتر المنتج بين طرفي المقاومة

- UeffL=UeffC

التوتر المنتج بين طرفي الذاتية يساوي التوتر المنتج بين لبوسي المكثفة

- ملاحظة :

يحدث الطنين (( شرط الطنين )) عندما يصبح النبض القسري للمنبع ω   يساوي النبض الخاص لاهتزاز الالكترونات الحرة ω0  ويدعى النبض في هذه الحالة بنبض الطنين   ωr

ωr=ω0=ω

- استنتاج دور وتواتر الطنين

س6) اكتب العلاقة المعبرة عن كل من ردية الوشيعة واتساعية المكثفة ثم اكتب العلاقة بينهما في حالة الطنين (( التجاوب الكهربائي)) ثم استنتج علاقة دور التيار في هذه الحالة

ردية الوشيعة       XL=ω L

اتساعية المكثفة     XC=1ω C

الطنين في   XL= XC
ωr L=1ωr C
ωr2=1L.C
ωr=1L C
2πTr=1L C
Tr=2πL C

ويكون تواتر الطنين
fr=1Tr=12πL C
................................................

أولاَ ص 156

لأن الالكترونات الحرة في دارة قصيرة تهتز بتوافق كامل فتبدو مقاطع الدارة في كل لحظة وكأن تيار متواصل يجتازها شدته هي الشدة اللحظية للتيار المتناوب وجهته هي جهة التيار المتناوب في هذه اللحظة

.................................

بسب تغير L ذاتية الدارة بتغير وضع النواة داخل الوشيعة وبالتالي تتغير ممانعتها فتتغير الشدة المنتجة

Ieff=UeffXL=UeffωL

ثانياً ص 156

Pavg=Ueff Ieffcosφ
 Ieff=PavgUeff cosφ

تصرف الاستطاعة حرارياً في المقاومة الأومية بفعل جول

P'=R  Ieff2
=R Pavg2Ueff 2cos2φ
P'=const . 1cos2φ

P'~ 1cos2φ

كلما زاد عامل استطاعة الدارة تنقص الاستطاعة الضائعة حرارياً

............................................................

ثانياً :  الوصل على التفرع

- ملاحظات الدارة الفرعية

1)  لا تطبق قوانين أوم على الدارة ككل وانما تطبق على كل فرع لوحده باعتباره دارة متسلسلة

2) التوتر بين طرفي المنبع يساوي التوتر بين طرفي كل فرع وتابع التوتر بالشكل المختزل

u=UmaX cos (ω t)

ومحور الطور هو محور التوتر

u

3) الشدة التي يعطيها المنبع تساوي مجموع الشدات التي تجتاز أفرع الدارة وتكتب

كتوابع جيبية  i=i1+i2+i3

Ieff=Ieff1+Ieff2+Ieff3

كأشعة فرينل

فرع واحد على الأقل يحوي أكثر من عنصر

Ieff=IeffR+IeffL+IeffC

كل فرع يحوي عنصر وحيد

4) الطور

| تسلسل |  |  |  | تفرع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φR=0 |  | R |  | φR=0 |
| التوتر على توافق بالطور مع التيار |  |  |  | التيار على توافق بالطور مع التوتر |
| تسلسل | L |  | تفرع |  |
| φL=π2 |  |  | φL=-π2 |  |
| التوتر على ترابع متقدم بالطور عن التيار |  |  | التيار على ترابع متأخر بالطور عن التوتر |  |

...............................................

| تسلسل | C | تفرع |
| --- | --- | --- |
| φC=-π2 |  | φC=π2 |
| التوتر على ترابع متأخر بالطور عن التيار |  | التيار على ترابع متقدم بالطور عن التوتر |

......................................................

- بعض الدارات الفرعية

1) الفرع الأول مقاومة والثاني ذاتية

u=UmaX cosωt

Ieff=IeffR+IeffL

Ieff2=IeffR2+IeffL2
cosφ=IeffRIeffL

2) الفرع الأول مقاومة والثاني مكثفة

u=UmaX cosωt

Ieff=IeffR+IeffC

Ieff2=IeffR2+IeffC2

.......................................................

3) الفرع الأول مقاومة والثاني ذاتية والثالث مكثفة

u=UmaX cosωt

Ieff=IeffR+IeffL+IeffC

وبفرض :

IeffL > IeffC

Ieff2=IeffR2-(IeffL-IeffC)2

4) الفرع الأول مقاومة والثاني وشيعة

u=UmaX cosωt

Ieff=Ieff1+Ieff2       *

نربّع  *

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1 Ieff2

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cos(φ2-φ1)

......................................................

5) الفرع الأول مقاومة  والثاني مقاومة ومكثفة

u=UmaX cosωt

Ieff=Ieff1+Ieff2

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cosφ2

.........................................................

6) الفرع الأول ذاتية والثاني مكثفة

u=UmaX cosωt

Ieff=IeffL+IeffC

نميز ثلاث حالات

1)  IeffL<IeffC
UeffXL<UeffXC
1XL<1XC
 XL> XC

التيار على ترابع متقدم

بالطور عن التوتر

Ieff=IeffC- IeffL

..............................................

2)  IeffL>IeffC

UeffXL>UeffXC
1XL>1XC
 XL< XC

Ieff= IeffL-  IeffC

............................................................

3)  IeffL=  IeffC

XL= XC

تنعدم شدة التيار في الدارة الخارجية وتدعى هذه الدارة بالدارة الخانقة للتيار ويكون عندها

ω=ωr

..........................................................

س7) اكتب العلاقة المعبرة عن ردية الوشيعة واتساعية المكثفة في التيار المتناوب واكتب العلاقة بينهما في حالة خنق التيار واستنتج علاقة دور وتواتر التيار في هذه الحالة

XL=ω L       الوشيعة ردية
XC=1ω.C       المكثفة اتساعية
XL=XC           الطنين  في
ωr L=1ωr C
ωr2=1L.C
ωr=1L C
2πTr=1L C
⇒   Tr=2πL C
fr=1Tr=12πL C

.......................................................

طنين (( تجاوب كهربائي))

R - L – C   تسلسل

خنق التيار

L – C       تفرع

...........................

| الوشيعة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مقاومتها | ذاتيتها | ممانعتها | رديتها |
| R | L | z=r2+XL2 | XL=ω.L |

...................................................

- طرق حل مسألة المتناوب

1- قانون أوم

UmaX2

PavgIeff cosφ

انشاء فرينل 
حصراً تسلسل

ImaX2

PavgUeff cosφ

انشاء فرينل 
حصراً تفرع

حصراً تسلسل أو فرع وحيد

عنصر وحيد X                  أكثر من عنصر Z

XR=R

Z=r+R2+XL-XC2

ردية XL=ω L
⇒L=XLω    H
اتساعية XC=1ω C
⇒C= 1ω XC  F

.....................................................

2) الاستطاعة المتوسطة المستهلكة  Pavg  wat

1)                Pavg=Ueff Ieffcosφ Pavg=PavgR+Pavgr+PavgL+PavgC(2

PavgL+PavgC=0

| PavgR+Pavgr |  |
| --- | --- |
| تفرع | تسلسل |
| PaVg=RIeff12+rIeff22 | PaVg=( R+r)Ieff2 |

3) Pavg=Pavg1+Pavg2+Pavg3

3) عامل الاستطاعة cosφ    ( ليس له واحدة)

1) cosφ= PavgUeff Ieff

2) cosφ=RZ      حصراً تسلسل أو فرع وحيد

3) انشاء فرينل

(a مثلث قائم : cosφ= المجاورالوتر

b) مثلث غير قائم
Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cos(φ2)

.......................................................

4) التوابع الزمنية

| التوتر اللحظي u=UmaX cos(ωt+φ) | الشدة اللحظية i=ImaX cos(ωt+φ) |
| --- | --- |
| UmaX=Ueff.2 | ImaX=Ieff.2 |
| f=ω2π | ω=2πf |

تسلسل	 	     تفرع

| i=ImaX cosωt i | u=UmaX cosωt u |
| --- | --- |

| R |  |
| --- | --- |
| φR=0 | φR=0 |
| uR=UmaXR cosωt | i=ImaXR cosωt |

| L |  |
| --- | --- |
| φL=π2 | φL=-π2 |
| uL= UmaXL cosωt+π2 | iL= ImaXL cosωt-π2 |

| C |  |
| --- | --- |
| φC=-π2 | φC=π2 |
| uC= UmaXC cosωt-π2 | iC= ImaXC cosωt+π2 |

| حادة موجبة | rL | حادة سالبة |
| --- | --- | --- |
| لا يوجد | RC | حادة موجبة |

5) التجاوب الكهربائي (( الطنين ))

حصراً في R-L-C      تسلسل ويذكر احدى دلائل الطنين:

1- الشدة على توافق بالطور مع التوتر

2- الشدة المنتجة أكبر ما يمكن   Ieff= UeffR

3- عامل الاستطاعة يساوي واحد cosφ=1

4- الممانعة أصغر ما يمكن  Z=R

5- الاستطاعة المتوسطة المستهلكة أكبر ما يمكن Pavg=Ueff.Ieff

L  ⟸  ωL     XL=XC     1ω C   ⟹C

- عندما نغير في التواتر ويطلب f'

XL'=XC'
ω'L=1ω'C
ω'=1L.C=2πf'
⟹f'=12πL.C

............................................................

- R-L-Ceq         C'+         R-L-C

XL=XCeq
ω L=1ω Ceq
Ceq=1ω2L

| Ceq<C | Ceq>C |
| --- | --- |
| الوصل تسلسل | الوصل تفرع |
| 1Ceq=1C+1C' | Ceq=C+C' |

هامة : عندما يطلب الاستطاعة المتوسطة المستهلكة في الطنين  أولاً نحسب Ieff' الجديدة  Ieff'=UeffR

ثم نعوض       Pavg=UeffIeff'cosφ

cosφ=1 في الطنين

6) عند إضافة عنصر على التسلسل ويذكر الشدة المنتجة بقيت ثابتة

بعد    Ieff'=Ieff  قبل
Ueffz'=Ueffz
z'=z

R-L-C        C+        R-L

R2+XL-XC2=R2+XL2
XL-XC2=XL2

XL2-2XLXC+XC2=XL2

(XC-2XL)XC=0
اما         1ω C=0  ⇐   XC=0

مرفوض    C= ∞      ⟸

أو       XC=2XL 
1ω C

.........................................

R-L-C   L+  R-C

R2+XL-XC2=R2+XC2
XL-XC2=XC2

نجذر

XL-XC=±XC

اما :   XL-XC=-XC
   ω L=0⟸    XL= 0          
                                  مرفوض   L=0    ⟸

أو:     XL-XC=XC
XL=2XC
                       ω L

7) عند إضافة عنصر الى دارة تحوي فرعين وتصبح الدارة ثلاثة أفرع ويذكر الشدة على توافق بالطور مع التوتر عندما تعمل الفروع الثلاثة معاً

( هذه الحالة ليست طنين وتحسب من انشاء فرينل)

R-r L – C     C+               R – rL

1) نوجد  Ieff3  
Ieff3=Ieff2 sin φ2

2) نوجد XC

XC=UeffIeff3

3) نوجد  c

XC=1ω C    ⇒c=1ω . XC

..........................................

وإذا طلبت الشدة المنتجة الكلية في هذه الحالة

Ieff=Ieff1+Ieff2 cos φ2

R-R'C-L         L+     R-R'C

Ieff=Ieff1+Ieff2+Ieff3

1) نوجد  Ieff3  
Ieff3=Ieff2 cos φ2

2) نوجد XL

XL=UeffIeff3

3) نوجد  L

XL=ω L  ⇒  L=XLω

Ieff=Ieff1+Ieff2 cos φ2

.....................................................

ملاحظة : الفرع الواحد دارة متسلسلة

....................................................

الفرع الثاني

Z2=r2+XL2
cosφ2 =rz2

PaVg2=Ueff Ieff2cosφ2

الفرع الثاني

Z2=R'2+XC2
cosφ2 =R'z2

..........................................................

المسألة : 1 ص 157

u=1302cos(100πt)

1- f=?                     Ueff=?
Ueff=UmaX2=130 22=130 V
f= ω2π=100 π2π=50  HZ

..............................................

2-  r=25 Ω

L=35π   H

PaVg=?      cosφ=?     Ieff=?

XL=ω L
XL=100π 35 π=60 Ω  
Z=r2+XL2
=625+3600
=4225=65 Ω
* Ieff=UeffZ=13065=2 A
* cosφ=rZ=2565=513
* PaVg=Ueff Ieff cosφ
               =130×2×513
                =100 wat

PaVg= PaVgr+PaVgL
          =r Ieff2+0
          =25×4=100   wat

.......................

3) 
R=30Ω
C= 14000 πF

الشدة المنتجة بأكبر قيمة   ⟸      طنين

Ieff'=?                        L=?

XL= XC
ω L= 1ω C
L= 1ω2 C
    = 110000 π2×14000 π =25π H

Ieff'=UeffR=13030=133 A

..............................................................

المسألة 2 ص 157

U=6 V                            Ueff=130 V 
      I=0.5 A                         Ieff=10 A
                                                      f=50 HZ
ω=2πf=2π×50=100 π  rad . s-1
    L= ?                                             r= ?   (1

- في حالة التيار المتواصل تقوم الوشيعة بدور مقاومة أومية فقط

r= UI=60.5=12 Ω

- في حالة التيار المتناوب تقوم الوشيعة بدور مقاومة وذاتية ممانعتها  Z

Z= UeffIeff=13010=13 Ω

إيجاد L

Z=r2+XL2

XL=Z2-r2
     =169-144=5 Ω
XL=ω.L ⟹L=XLω=5100π=120 πH

N=?           l=1 m         s= 180   m2  (2
L=4π×10-7 N2.Sl
N2=L.l4π×10-7.s
       = 120π×14π×10-7×180  =106
N= 103   لفة

..............................................................

⟸

3)          عامل الاستطاعة يساوي واحد

تسلسل  r L-C            C         r L

حالة تجاوب كهربائي

PaVg=?        Ieff'=?       C=?
XL=XC
XL=1ω . C
C=1ω XL
C=1100 π×5=1500 π  F

طنين   Z=r
⇒Ieff'=Ueffr=13012=656  A

PaVg=UeffIeff'.cosφ
cosφ=1
PaVg=130×656

=65×653=42253 wat

..............................................................

المسألة الثالثة ص 157

u=2002 cos100πt

Ieff1=4 A      Ieff2=5 A    Ieff=7 A
f= ?                                           Ueff=?  (1
Ueff=UmaX2=20022=200 V
f=ω2π=100 π2π=50 HZ

....................

Z2= ?                                    R= ?( 2
R=UeffIeff1=2004=50  Ω
Z2=Ueff Ieff2=2005=40  Ω

.....................

r=?                      cosφ2=?   (3

Ieff=Ieff1+Ieff2

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cosφ2
49=16+25+245cosφ2
cosφ2= 840=15=0.2
r=Z2 cosφ2 
     =40×0.2=8 Ω

cosφ=?             PeVg=?      (4

PaVg=PaVgR+PaVgr+PaVgL
=RIeff12+rIeff22+0
=50×16+8×25
=1000 ωat

PaVg=PaVg1+PaVg2             2طر
=UeffIeff1cosφ1+UeffIeff2cosφ2
=200×4×1+200×5×15
=1000 wat

..............

cosφ=PaVgUeff.Ieff=1000200×7=57

..........................................................

المسألة الرابعة ص 158

u=1202cos120πt
f=?                     Ueff= ?   (1
Ueff=UmaX2=12022=120 V
f=ω2π=120 π2 π=60 HZ

.........................

Ieff=6 A
i= ?                       R= ?

R=UeffIeff=1206=20 Ω
i=ImaX cos(ωt)
ImaX=Ieff2=62  A
i=62 cos(120πt)

.............

3)

Ieff1=6 A        Ieff2=10 A       cosφ2=12 
i2= ?         PaVg2= ?                  Z2=?

Z2=Ueff Ieff2=12010=12  Ω
 PaVg2=UeffIeff2cosφ2
            =120×10×12=600 wat
PaVg2=PaVgr+PaVgL           2 طر

=rIeff22+0

إيجاد r

r=Z2cosφ2=12×12=6  Ω

نعوض

PaVg2=6×100=600 wat
.......

*   i2= ImaX2 cos(ωt+φ2)
ImaX2=Ieff22=10 2 A
cosφ2=12     ⟹      φ2=-π3
                                        φ2=π3        أو

مقبول φ2=-π3           مرفوض φ2=π3 
لأن الوشيعة على التفرع تؤخر التيار عن التوتر

i2=10 2 cos( 120 πt -π3 )    (A)

...................

4) Ieff= ?

Ieff=Ieff1+Ieff2

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cosφ2
        =36+100+2610×12
       =196 ⟹      Ieff=14 A

...................

cosφ=?                           PaVg=?    (5
PaVg=PaVgR+PaVgr+PaVgL
            =RIeff12+r Ieff2+0
            =720+600=1320 ωat

PaVg=PaVg1+PaVg2          2 طر

=RIeff12+PaVg2
=20×36+600=1320    wat 
cosφ=PaVgUeff.Ieff
            =1320120×14=1114

..........................

6) R-rL-C          C +     R-rL

Ieff=Ieff1+Ieff2+Ieff3

Ieff3=Ieff2 sinφ2
Ieff3=10×32=53  A 
XC=UeffIeff3=12053=83  Ω
C=1ω XC 
   = 1120π×83
=19603 π    F

إضافي: احسب شدة التيار الكلية المنتجة في الدارة

Ieff=Ieff1+Ieff2 cosφ2
        =6+10×12
        =11    A

..............................................................

المسألة الخامسة ص 158

f=50  HZ ⇒ ω=2πf=2π×50 
                                    =100π  rad.s-1   
C=12000π  F            UeffR=30 V
       UeffL=80 V          UeffC=40 V
Ueff= ?   ( 1

80-40=40 V

Ueff=UeffR+UeffL+UeffC

Ueff=UeffR2+UeffL-UeffC2
=900+1600=50 V           
.............................

i=?                                    Ieff= ?     (2
Ieff=UeffZ=UeffRXR=UeffLXL=UeffCXC
XC=1ω.C=1100π×12000π=20  Ω
Ieff=UeffCXC=4020=2   A
i= ImaXcosω t
ImaX=Ieff 2=22    A
i=22cos100π t

.............

3)  Z= ?  
Z= Ueff Ieff=502=25    Ω

..............

4)   UL=?                                L=?      
XL=UeffLIeff=802=40  Ω
L=XLω=40100 π=25 π H
UL=UmaXLcos(ωt+π2)
UmaXL=2 UeffL=80 2    V

UL=80 2 cos( 100πt + π2)

...............

5) cosφ= ?

R= UeffRIeff=302=15   Ω
cosφ=RZ=1525=35=0.6
cosφ=UeffRUeff=3050=35

.............

R-L-Ceq        C'       R-L-C      (6

والشدة المنتجة أكبر ما يمكن     ⇐   طنين

XL=XCeq                  ( a
XL= 1ω.Ceq 
Ceq=1ω.XL

Ceq=1100π×40
Ceq=14000π    F<C=12000π   F

الوصل على التسلسل

...............

C'=?    ( b

1Ceq=1C+ 1C'
114000π=112000π+1C'
4000π=2000π+1C'
1C'=2000π
 C'=12000π   F
Z=R     طنين        Pavg= ?        ( c
Ieff'=UeffR=5015=10 3     A
 Pavg=Ueff.Ieff'.cosφ
cosφ=1

PaVg=50×103=5003 wat

..............................................................

المسألة السادسة ص 158

Ueff=100 V           C=14000π         f=50 HZ

Ueff=UeffZ=UeffRR=UeffCXC
UeffR=60 V            R= ?             (1
ω= ?  ( a
ω=2πf=2π×50=100π rad.s-1

...........

XC= ?  (b
XC=1ω . C=1100π×14000π=40   Ω

...............

UeffC= ?( C

Ueff=UeffR+UeffC
UeffC=Ueff2-UeffR2
            =10000-3600=80 V

...........
                                                       Ieff=?  ( d
Ieff= UeffCXC=8040=2 A
                                      R= ?  ( e
   R=UeffRIeff = 602=30   Ω
...........

R-L-C       L+        R-C       (2

بعد    Ieff'=Ieff  قبل
UeffZ'=UeffZ
Z'=Z

R2+XL-XC2=R2+XC2
XL-XC2=XC2
XL2-2XLXC+XC2=XC2

XL(XL-2XC)=0

اما :مرفوض L=0   ⟸  ω L=0⟸    XL= 0

أو:     XL=2XC
XL=2×40=80 Ω
L=XLω=80100π=45π    H

...........

R-L-C ( 3    تسلسل والشدة على توافق بالطور مع التوتر      ⟸    طنين

f'= ?

XL'=XC'
ω'L=1ω' C
ω'= 1L.C
2πf'=1L.C
f=12πL.C
f=12π45π×14000π=50002=252       HZ

....................................

4)

Ueff=100 V            Ieff= ?
IeffL=UeffXL=10080=1.25 A
 IeffC=UeffXC=10040=2.5 A

Ieff=IeffL+IeffC
Ieff=IeffC-IeffL
        =2.5-1.25=1.25 A 
.............

22 عامة  ص 276

u=1202cos100πt
t=7min=420 s             m=1  kg     (a
C=4200 J.kg-1.c-1         ∆t=t2-t1=72 c°

المردود  100%

cosφ2=12          Pavg2=600 wat  (b

التيار متأخر بالطور عن التوتر

i1=?               Ieff1= ?             (1
i2= ?               Ieff1= ?

الطاقة الحرارية التي تعطيها المقاومة = الطاقة الحرارية التي يكسبها الماء

Q=ER
m  c . ∆t=PaVg1 . t
m  c . ∆t=R.Ieff12.t
m  c . ∆t=UeffIeff1  Ieff12.t
m  c . ∆t=Ueff Ieff1.t
Ieff1=m  c . ∆tUeff .t
           = 1×4200×72120×420=6 A
Ieff2=PaVg2Ueffcosφ2=600120×12=10 A
i1=ImaX1cosωt
ImaX1=Ieff1.2=62  A
i1=62cos100πt
i2=ImaX2cosωt+φ2
ImaX2=Ieff2.2=102    A
cosφ2=12      ⇒   φ2=    π3    مرفوض
                                                  - π3   مقبول

التيار متأخر بالطور عن التوتر

i2=102cos100πt- π3

.........................

cosφ=?              فرينل   Ieff=?   (2

Ieff=Ieff1+Ieff2

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cosφ2
        =36+100+2610×12
       =196 ⟹      Ieff=14 A

إيجاد   Pevg

Pevg=Pavg1+Pavg2
        =Ieff1Ueff cosφ1+PaVg2
        =6×120×1+600
        =1320   wat
cosφ=PevgUeff .Ieff=1320120×14=1114

................

R-rL-C      C+    R-rL       (3
C= ?                         Ieff= ?

Ieff=Ieff1+Ieff2+Ieff3
Ieff3=Ieff2.sinφ2=1032=53  A
XC=UeffIeff3=12053=83    Ω
C=1ω.XC=1100π×83
    = 18003   π      F
Ieff=Ieff1+Ieff2.cosφ2
         =6+10×12=11   A

................

تفرع    L-C  ( 4
تيار خنق⇐ Ieff=0
XL= ?

Ieff=IeffL+IeffC
IeffL=IeffC
Ueff XL=Ueff XC
XL=XC      
    =83  Ω

............................................

23 عامة ص 277

Ueff =1002     V
φ1=π3rad                φ2=-π6rad
i=20cos100πt

φ=0                      بالطور توافق

1)

Ieff=Ieff1+Ieff2
Ieff=ImaX2=202=102    A
Ieff1=Ieffcosφ1
            =102 ×12=52  A
 Ieff2=Ieffsinφ1
             =102×32=56    A
......................

XC=?          Z1=?        R=10 Ω    (2
Z1=Ueff Ieff1=100252=20 Ω
   Z1= R2+XC2
XC=Z12-R2
      = 400-100=103      Ω

................

r= ?                XL=103   Ω     ( 3
Z2=Ueff Ieff2=100256=2026
Z2=r2+XL2
r2=Z22-XL2
     = 8006-1003
     =6006=100
r=10    Ω

..............................................................

24  ص 277

u=1002cos100πt
f=?                                   Ueff =؟   (1
Ueff =UmaX2=10022=100   V
f=ω2π=100π2π=50    HZ

iR=?                 R=50 Ω     (2

iR=ImaXRcosωt
ImaXR=UmaXR=100250=22  A
IeffR=UeffR=10050=2  A       2طر
ImaXR=IeffR2=22   A

iR=22cos100πt

........................

R'=50 Ω  (3
Ieff2=2  A
i2=?
C= ?

i2=ImaX2cosωt+ φ2
ImaX2=Ieff2.2=2 . 2=2  A
Z2=UeffIeff2=1002=50 2 Ω
cosφ2=R'Z2=5050 2=12
⇒φ2=±π4 rad
مقبول  φ2= +π4             مرفوض  φ2=-π4  
R-C  تفرع تقدم التيار عن التوتر

i2=2cos100πt+ π4
Z2=R'2+XC2
XC=Z22-R'2
       =5000-2500=50  Ω
C=1XC .ω=150×100π=15000π  F

Ieff= ?  (4

Ieff=Ieff1+Ieff2

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cosφ2
        =4+2+2×2×2×12
       =10 ⟹      Ieff=10 A

..............

R-R'C-L       L+      R-R'C     (5
L=?
Ieff=?

Ieff=Ieff1+Ieff2+Ieff3
Ieff3=Ieff2.sinφ2

=212=1  A
XL=UeffIeff3=1001=100    Ω
L=XLω=100100π=1π   H
Ieff=Ieff1+Ieff2.cosφ2
=2+2×12=3   A

⇒

25 ص 277

XL=30  Ω
cosφ2=0.8
i=32cos(100πt)

f= ?                 Ieff= ?   (1

Ieff=ImaX2=322=3 A
f= ω2π=100π2π=50 HZ

.......................

Z2=?                 R'=?        ( 2

Z2=R'2+XL2
Z2=R'cosφ2

R'cosφ2=R'2+XL2
R'2cosφ22=R'2+XL2
R'20.64=R'2+900
R'2=0.64R'2+0.64×900
0.36 R'2=0.64×900
R'2=0.64×9000.36
R'=0.8×300.6=40   Ω

Z2=R'2+XL2                               
=1600+900 =50   Ω

..... ......

Ueff1=12Ueff2              (3
R= ?  ( a
R Ieff=12Z2Ieff
R=12Z2=12×50=25  Ω
Pavg1=?  ( b
Pavg1=R Ieff2                            
=25×9=225  wat   
Pevg= ?   ( c
Pevg=PavgR+PavgR'+PavgL
=R.Ieff2+R'Ieff2+0    
=R+R'Ieff2                  
=25+40×9              
=585 wat

............

R-R'L-C        C+     R-R'L

بعد    Ieff'=Ieff  قبل
Ueffz'=Ueffz
z'=z

(R+R')2+XL-XC2=(R+R')2+XL2
XL-XC2=XL2

نجذر الطرفين

XL-XC=±XL

اما :   XL-XC=XL
  XC=0⇒    1ω C= 0⇒ C=∞  مرفوض

أو:     XL-XC=-XL
XC=2 XL 
       =2×30=60  Ω
C=1ω . XC=1100π×60
   = 16000 π   F
....................

R-R'L-Ceq    C'+     R-R'L-C   (5
       XL=XCeq
XL=1ω.Ceq
Ceq=1ωXL
Ceq=1100π×30
Ceq=13000 π    F>C= 16000 π    F

الضم على التفرع

Ceq=C+ C'
C'= Ceq-C
C'=13000π-16000 π
C'= 16000 π    F

.............................................................

26 عامة  ص 278

Ueff=403    V        f=50  HZ

ω=2π f=2π×50=100π     rad.s-1

R=20 Ω  (1
r=10  Ω      
Z2=20 Ω

Ieff=?                      Z= ?  (a
Z2=r2+XL2
XL=Z22-r2
                          =400-100=103   Ω
Z=R+r2+XL2 
                    =900+300=203    Ω
Ieff= UeffZ=403203=2    A

...............

cosφ= ?                   Pevg= ?     ( b
Pevg=PavgR+Pavgr+PavgL
           =R.Ieff2+rIeff2+0    
           =R+rIeff2                  
           =20+10×4=120   wat

cosφ= PevgUeff.Ieff=120403×3=32

2طر ) cosφ= R+rZ=20+1010 3
 cosφ=32

t=600  s                E1= ?   (C
u1= ?
E1=Pavg1. t                      
          =R.Ieff2 .t                       
                     =20×4×600=48×103 J

u1=UmaX1cosω t+ φ1
UmaX1=Ueff1.2                          
                =R Ieff.2                          
                =20×22=402      V
u1=402cos100π t

.......................

2)

Ieff= ?( a

Ieff=Ieff1+Ieff2
cosφ2=rZ2=1020=12
⇒  φ2=±π3   rad
 مرفوض    φ2=  π3   إما

مقبول      φ2= -π3    أو

لأن الوشيعة على التفرع تؤخر التيار عن التوتر

Ieff1=UeffR=40320=23   A
Ieff2=UeffZ2=40320=23   A

Ieff2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cosφ2
=12+12+2×23×23×12
=36
⟹ Ieff=6  A

cosφ= ?          Pavg= ?   ( b
Pevg=PavgR+Pavgr+PavgL
=R.Ieff12+rIeff22+0 
=20×12+10×12
=360      wat

cosφ=PeVgUeff.Ieff=3606×403=32

.................

طر 2

Ieff2=(Ieff1+Ieff2cosφ2)2+(Ieff2 sinφ2)2

=(23+23×12)2+(23×32)2
=23+32+ 32                         
=12+3+2×23×3+9      
=36 ⟹ Ieff=6  A

Pevg=Pavg1+Pavg2

PeVg=Ueff.Ieff1.cosφ1+Ueff.Ieff2.cosφ2
=403×23×1+ 403×23×12
=240+120=360 wat

cosφ=Ieff1+Ieff2cosφ2Ieff
            = 23+23×126=32

..............................................................

المحولة الكهربائية

س1) عرف المحولة الكهربائية ومما تتألف

- المحولة : هي جهاز كهربائي تعمل على رفع أو خفض التيار والتوتر المنتجين دون أن تغير من الاستطاعة المنقولة وتواتر التيار

- تتألف من وشيعتين مصنوع كل منهما من سلك ناقل مغلف بمادة عازلة وملفوفتين على نواة من الحديد اللين

- دوماً يختلف عدد اللفات بين الوشيعتين حيث الوشيعة ذات عدد اللفات الأقل سلكها أثخن

...........................

.........................

س2) ما هي آلية عمل المحولة

- عند تطبيق توتر متناوب جيبي بين طرفي الأولية يتولد داخل الوشيعة الأولية حقل مغناطيسي متناوب تتدفق جميع خطوطه تقريباً في الوشيعة الثانوية عبر النواة الحديدية

- فيتولد في الوشيعة الثانوية قوة محركة كهربائية متحرضة تساوي تقريباً التوتر المتناوب الجيبي بإهمال مقاومة أسلاك الوشائع

- يمر فيها تيار كهربائي متناوب له تواتر التيار المار في الأولية

.......................

س3) اكتب العلاقة المعبرة عن نسبة التحويل وبين متى تكون المحولة رافعة للتوتر ومتى تكون خافضة للتوتر

μ=NsNP=UeffSUeffP=IeffPIeffS

1) تكون رافعة للتوتر عندما

UeffS>UeffP  ⇐Ns>NP

μ>1 ⇐ IeffP>IeffS⇐

وتدعى رافعة توتر خافضة تيار

2) تكون خافضة للتوتر عندما

UeffS<UeffP  ⇐Ns<NP

μ<1 ⇐ IeffP<IeffS⇐

وتدعى خافضة توتر رافعة تيار

رمز المحولة في الدارات

- المحولة لا تعمل عند تطبيق تيار كهربائي متواصل لأنها تعتمد على حادثة التحريض الكهرطيسي

..................

س4) ما هي الاستطاعات الضائعة في المحولة

تصنف الاستطاعة الضائعة في المحولة الى :

- استطاعة ضائعة حرارياً PE

- ضائعة حرارياً في الدارة الأولية

PP'=RP IeffP2

- ضائعة حرارياً في الدارة الثانوية

PS'=RS IeffS2

وتكون الاستطاعة الكلية الضائعة حرارياً

PE=PP'+ PS'

2) استطاعة كهربائية ضائعة مغناطيساً  PM

نتيجة هروب جزء من خطوط الحقل المغناطيسي خارج النواة الحديدية

.............

س5) استنتج العلاقة المعبرة عن مردود نقل الطاقة وكيف نجعل المردود يقترب من الواحد

η=P-P'P=1- P'P

على اعتبار عامل الاستطاعة قريب جداً من الواحد

P=Ueff.Ieff
  P'=R Ieff2

η=1- R Ieff2Ueff.Ieff
η=1- R IeffUeff

....................

لجعل المردود يقترب من الواحد

1) تصغير مقاومة الأسلاك R

2) تكبير Ueff  ويتم ذلك باستخدام محولات رافعة للتوتر عند مراكز التوليد ثم يخفض على مراحل باستخدام محولات خافضة للتوتر عند أماكن الاستخدام

....................

س6) عدد بعض استخدامات المحولات الخافضة للتوتر

1- شحن الأجهزة الكهربائية

2- ألعاب الأطفال

3- أفران الصهر

4- عمليات اللحام الكهربائي

..................

أولاً ص 165

IeffP=μ IeffS
           =3×6=18 A     (a

......................

μ=UeffSUeffP=4020=2   ( a

.................

ثانياً ص 165

للتقليل من الطاقة الضائعة حرارياً بفعل جول (( حيث يضيع التيار المستمر حرارياً )

........................

للتقليل من الطاقة الضائعة حرارياً بفعل جول ثم يخفض الى   220  v   عند الاستخدام ليناسب عمل الأجهزة

.........................................................

- طرق حل مسألة المحولة

μ=NsNP=UeffSUeffP=IeffPIeffS

1) نسبة التحويل

بسوط

×μ

مقامات

÷μ

μ>1  رافعة توتر خافضة تيار

μ<1  خافضة توتر رافعة تيار

منبع الأجهزة هو الثانوية    UeffS

IeffS

...................

2) المسعر : مقاومة مغموسة في وعاء يحوي سائل

عندما يذكر احدى العبارات

- مردود التسخين يساوي واحد

- مردود التسخين مية بالمية

- لا يوجد ضياع في الطاقة الحرارية

- بإهمال المعادل المائي للمسعر

يكون

PevgR. t=m . C . ∆t

كمية الحرارة التي يمتصها السائل = الطاقة الحرارية التي تقدمها المقاومة

ER=Q

حيث:

Pevg : wat

t:  الزمن  ( s)

m : كتلة السائل   ( kg)

C : الحرارة التوعية للسائل  ( J.kg-1.c-1)

∆t: تغير درجة الحرارة المئوية  ( C°)

..............................................................

1 ص 165

NS=375          NP=125 
us=1202cos100 πt

μ= ?(1

μ=NsNP=375125=3>1

رافعة توتر خافضة تيار

.............

UeffP= ?            UeffS= ?  ( 2
UeffS=UmaXS2=12022=120  V
UeffP=UeffSμ=1203=40  V

...............

اضافي IeffP=?       IeffS=?     R=30 Ω  (3

IeffS=UeffSR=12030=4 A
IeffP=μ IeffS=3×4=12 A

..................

IeffR=4 A (4
IeffL=3 A
XL=?
iL=?

XL=UeffSIeffL=1203=40 Ω
iL=ImaXLcosω t- π2
ImaXL=IeffL2=32    A
iL=32 cos100π t- π2

...................

Ieff=?    (5

Ieff=IeffR+IeffL
Ieff=IeffR2+IeffL2
        = 16+9=5  A

.................

cosφ=?                    Pevg= ?        (6
Pevg=PevgR+PevgL
          =R IeffR2+0
         =30 ×16=480 wat

طر2

Pevg=PevgR+PevgL
         =UeffS IeffRcosφR+0
         =120×4×1
         =480      wat
........

cosφ=PevgUeffSIeffS                             
=480120×5=45=0.8

2 طر ) cosφ=IeffRIeffS =54

..............................................................

2 ص 165

UeffP=240 V          NS=480

Pevg=24  Wat         UeffS=2  V

IeffS (1

Pevg=UeffSIeffS
IeffS=PevgUeffS=242=12   A

IeffP= ?  (2

UeffSUeffP=IeffPIeffS
IeffP=UeffS .IeffS UeffP=2×12240=0.1  A

μ=?            NP= ?      (3
NSNP=UeffSUeffP
NP=NS UeffPUeffS=480×2402=57600
μ=UeffSUeffP=2240=1120<1

خافضة توتر رافعة تيار

R= ?  (4

R=UeffSIeffS=212=16    Ω

..............................................................

3 ص 166

NP=3750                      NS=125

UeffP=3000  V      
Pevg1=1000 wat          φ1=0

Pevg2=1000 wat          φ2=π3  rad

التيار متأخر بالطور عن التوتر

Ieff1= ?   (1
μ=NSNP=1253750=130<1

خافضة توتر رافعة تيار

UeffS=UeffP×μ=3000×130=100  V

Ieff1=Pevg1UeffS.cosφ1
                   = 1000100×1=10    A

Ieff2=  ?    ( 2
Ieff2=Pevg2UeffS.cosφ2               
=1000100×12=20   A=

IeffS=  ?    ( 3

IeffS=Ieff1+Ieff2

IeffS2=Ieff12+Ieff22+2Ieff1Ieff2cosφ2

=100+400+2×10×20×12

=700

IeffS=107  A

.............

IeffP= ?   ( 4

IeffP=μ . IeffS                           
=130×107=73    A

..............................................................

4 ص 166

NP=125                   Ns=375

UeffP=10 V
f=50 HZ    ⇒ ω=2π f=2π×50

=100 π   rad.s-1

m=0.6 kg
∆t=2.14  c°                t=60  S
CH2O=4200   J.kg-1.c-1

R=UeffS2 . tm . c . ∆t

R= ?     ( 1

ER=Q
PevgR.t=m . c . ∆t
R IeffS2 . t=m . c . ∆t

R UeffS2R2 . t=m . c . ∆t

μ=NSNP=375125=3 >1

رافعة توتر خافضة تيار

UeffS=μ . UeffP
            =3×10=30   V

نعوض في

R=900×606×10-1×4200×2.14     ≃10  Ω

IeffP=?          IeffS= ?      ( 2

IeffS= UeffS R=3010=3 A

IeffP=μ IeffS           
=3×3=9  A

.......................

3)

IeffS=5 A               IeffP=3 A
iL=?                 IeffL= ?  (a

IeffS=IeffR+IeffL
IeffL=Ieffs2-IeffR2

=25-9=4  A

iL=ImaXL cosω t-π2
ImaXL=IeffL.2=42   A
iL=42 cos100π t-π2

..............

L= ?    ( b
XL=UeffSIeffL=304   Ω
L= XLω=304100 π=340 π   H

.................

Pavg= ?     ( c

Pavg=PavgR+PavgL
=R IeffR2+0                              
=10 ×9=90 wat